ООО «АГРОПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Почепского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 17 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2010 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

|  | Введение................................................................................................... | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Почепского сельского поселения........................................................................... | 9 |  |  |
| 1.1. | Историко-культурная справка................................................................ | 9 |  |  |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения.................................................................................................. | 9 |  |  |
| 1.3. | Природно-климатические условия........................................................ | 10 |  |  |
| 1. | 3.1. Климатическая характеристика....................................................... | 10 |  |  |
| 1. | 3.2. Почвы................................................................................................. | 12 |  |  |
| 1. | 3.3. Геология............................................................................................ | 12 |  |  |
| 1. | 3.4. Растительность.................................................................................. | 14 |  |  |
| 1. | 3.5. Водные ресурсы................................................................................ | 16 |  |  |
| 1. | 3.6. Полезные ископаемые...................................................................... | 18 |  |  |
| 1.4. | Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений................................................... | 19 |  |  |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия............................................ | 19 |  |  |
| 1.6. | Экономическая база развития сельского поселения............................ | 19 |  |  |
| 1.7. | Население................................................................................................. | 22 |  |  |
| 1.8. | Жилищный фонд..................................................................................... | 25 |  |  |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание................................ | 28 |  |  |
| 1.10. | Земельный фонд Почепского сельского поселения, категории земель................................................................................................... | 31 |  |  |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель..................................................................... | 35 |  |  |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность............................................... | 41 |  |  |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура............................................................... | 43 |  |  |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура................................................................. | 43 |  |  |
| 1. | 14.1. Газоснабжение................................................................................ | 46 |  |  |
| 1. | 14.2. Водоснабжение............................................................................... | 46 |  |  |
| 1. | 14.3. Электроснабжение.......................................................................... | 46 |  |  |
| 1. | 14.4. Теплоснабжение............................................................................. | 47 |  |  |
| 1. | 14.5. Связь................................................................................................ | 47 |  |  |
| 1.15. | Зоны специального назначения.............................................................. | 48 |  |  |
| 1. | 15.1. Места сбора бытовых отходов...................................................... | 48 |  |  |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 48 |  |  |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 48 |  |  |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию................................................... | 49 |  |  |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию………………… | 49 |  |  |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории……………. | 50 |  |  |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство…………………….. | 50 |  |  |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования……………………………………………………… | 50 |  |  |
| 2. | 3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения……………………………………………………………….. | 52 |  |  |
| 2. | 3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций…….. | 52 |  |  |
| 2. | 3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям………………………………………………………………... | 54 |  |  |
| 2. | 3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…… | 58 |  |  |
| 2. | 3.5. Прочие ограничения………………………………………………. | 61 |  |  |
| 2.4. | Прогноз численности населения……………………………………… | 61 |  |  |
| 2.5. | Жилищное строительство…………………………………………… | 62 |  |  |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство……………………………… | 63 |  |  |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания….. | 64 |  |  |
| 2.8. | Охрана объектов историко-культурного наследия………………….. | 65 |  |  |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры…………………………….. | 69 |  |  |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры……………………………… | 69 |  |  |
| 2. | 10.1. Газоснабжение…………………………………………………… | 70 |  |  |
| 2. | 10.2. Водоснабжение………………………………………………….. | 70 |  |  |
| 2. | 10.3. Электроснабжение……………………………………………….. | 70 |  |  |
| 2. | 10.4. Теплоснабжение………………………………………………… | 71 |  |  |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения……………………… | 71 |  |  |
| 2. | 15.1. Места сбора бытовых отходов...................................................... | 71 |  |  |
| 2. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 71 |  |  |
| 2. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 71 |  |  |
| 3. | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 71 |  |  |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды………………………………….. | 73 |  |  |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения……………………….. | 73 |  |  |
| 3. | 2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.. | 74 |  |  |
| 3.3. | Воздействие на воздушный бассейн поселения……………………... | 74 |  |  |
| 3. | 3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………………………. | 77 |  |  |
| 3. | 3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.. | 77 |  |  |
| 3. | 3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. | 78 |  |  |
| 3. | 3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения…………………………………………………….. | 80 |  |  |
| 3.4. | Мероприятия по охране воздушного бассейна……………………. | 80 |  |  |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна………………………… | 81 |  |  |
| 3. | 5.1. Состояние поверхностных вод…………………………………… | 84 |  |  |
| 3. | 5.2. Состояние подземных вод………………………………………... | 84 |  |  |
| 3.6. | Состояние и охрана почв……………………………………………… | 85 |  |  |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления……………………………………………………………. | 85 |  |  |
| 3. | 7.1. Сельскохозяйственные отходы…………………………………... | 87 |  |  |
| 3. | 7.2.Транспортные отходы……………………………………………... | 87 |  |  |
| 3. | 7.3. Отходы садоводческих объединений…………………………….. | 88 |  |  |
| 3. | 7.4. Медицинские отходы……………………………………………... | 88 |  |  |
| 3. | 7.5. Твёрдые бытовые отходы…………………………………………. | 88 |  |  |
| 3.8. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса……. | 89 |  |  |
| 3. | 8.1. Естественные растительные сообщества....................................... | 90 |  |  |
| 3. | 8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения…………………. | 90 |  |  |
| 3.9. | Экологическая оценка ландшафтов…………………………………... | 91 |  |  |
| 3.10. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...................... | 91 |  |  |
| 3.11. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения……………………………………… | 91 |  |  |
| 3.12. | Природоохранные мероприятия……………………………………… | 91 |  |  |

| 4. | Основные технико-экономические показатели Почепского сельского поселения…………………………………………………… |
| --- | --- |

Введение.

Проект генерального плана Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 17 - 08 от 29.12.2008 г. с Администрацией Почепского сельского поселения.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки М 1: 25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Почепского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Почепского сельского поселения;

3. Чертеж границ Почепского сельского поселения Лискинского муниципального образования Воронежской области;

4. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

5. Паспорт Почепского сельского поселения;

6. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

7. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

8. Решения и отводы под новое строительство;

9. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

10. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

11. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

12. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

13. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

14. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

15. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Проект генерального плана Почепское сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г

1. Характеристика и анализ современного состояния Почепского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Почепское сельское поселение является самоуправляющейся административно-территориальной единицей Лискинского района Воронежской области, которая своими фиксированными границами охватывает следующие сельские населенные пункты: с. Почепское, с. Дмитриевка, с. Ермоловка, х. Луговой.

Село Почепское основано бывшими монастырскими крестьянами, переведенными сюда в период между 1767-1770 гг. Названо село по бывшему месту жительства первопоселенцев. При переписи 1900 г. в с. Почепское было зарегистрировано 1824 жителя, 1 церковь, 3 общественных здания, 1 школа, 1 кирпичный завод, 1 трактир, 4 лавки, 1 водная мельница.

Село Дмитриевка расположено на реке Хворостань. В 1765 г. на реку Хворостань было переведено несколько семей (около 100 человек), крестьян из села Атрепьево Боровского уезда Калужской губернии. Новый поселок получил название в память прежнего места жительства - Атрепьево. Он имел и еще одно название - Раздорное. Но упомянутые названия не удержались из-за неблагозвучности. В 1772 г. в селе открыта церковь в честь «святого» Дмитрия Солунского. С тех пор и село стали называть Дмитриевкой.

Село Ермоловка расположено в 25 к северу от города Лиски. Из Боровского уезда Калужской губернии в 1768 г. в Воронежскую губернию была переведена небольшая группа крестьян — около 70 человек. Ее поселили на реке Хворостани, рядом с селом Дмитриевкой, которое появилось здесь тремя годами раньше. В Калужской губернии названные переселенцы в небольшой деревеньке  Ермоленской. В память о «старине», как тогда называли  переселенцы прежнее место жительства, новый поселок на р. Хворостань получил такое же название — Ермолинский, а затем — Ермоловка.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Территория Почепского сельского поселения расположена на севере Лискинского района. Расстояние до районного центра 30 км.

Административным центром сельского поселения является село Почепское. На севере и востоке Почепское сельское поселение граничит с Тресоруковским сельским поселением, на юго-востоке со Сторожевским 2-м сельским поселением, на юге с Давыдовским сельским поселением, на западе со Старохворостанским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 2370 человек. На территории сельского поселения расположено четыре населенных пункта: с. Почепское, с. Дмитриевка, с. Ермоловка, х. Луговой, общее число домохозяйств 1517единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2008 г. – 8,39 тыс. га, из них 2,55 тыс. га в муниципальной собственности, 5,75 тыс. га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 7,784 тыс. га, в том числе:

- пашни — 6,914 га;

- сенокосов — 0,17 га;

- пастбищ — 0,69 га;

- многолетние насаждения – 0,01 га;

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат Почепского сельского поселения умеренно континентальный с жарким  сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет — 8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

Особенно быстрым прогревом и высокими температурами отличаются песчаные почвы. В начале третьей декады апреля они прогреваются на глубине 10 см до 100С, на легко-суглинистых почвах такие температуры отмечаются на 4 - 5 -дней позже. С 24 апреля наблюдается переход средних суточных температур воздуха через 100С. С их установлением обычно начинается безморозный период. При средней продолжительности безморозного периода 163 дня в 90 % он длится 144 дня и более. В отдельные годы заморозки наблюдаются и на месяц позже. Заморозки интенсивностью ниже - 50С в основном прекращаются  в первой декаде апреля, в 1 - 2 года из 10 наблюдаются во второй декаде. Средние заморозки интенсивностью - 2 - 30С возникают чаще в 2 - 3 года могут быть в третьей декаде апреля. Слабые заморозки продолжаются и в первой декаде мая, в 1 - 2 года из 10 возможны во второй декаде мая.

Заморозки на поверхности почвы прекращаются примерно на две недели позже, осенью наступают раньше. Их интенсивность зависит от местных условий рельефа, типа и механического состава почвы, характера растительности.

Почепское сельское поселение обладает богатыми термическими ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С составляет 157 дней, в 90 % продолжительность этого периода — 145 дней и более.

По характеру увлажнения Почепское сельское поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 435 мм. Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого периода, часто имеющие ливневый характер.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные. В нормальные годы снежный покров устанавливается в конце второй декады декабря, в теплые зимы он бывает неустойчивым. Снежный покров залегает неравномерно. Соотношение высот зависит от характера рельефа, залесенности, защищенности местности от ветра. Средняя высота снежного покрова в январе по снегосъемкам в поле составляет 10 см.

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Наиболее полную характеристику условий увлажнения дают фактические наблюдения за влажностью почвы. К концу второй декады апреля, в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги составляет около 130 мм. На песчаных почвах, водоудерживающая способность которых мала, запасы влаги меньше. Наименьшие запасы влаги, около 35 мм наблюдаются в июле. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур запасы влаги постепенно уменьшаются. Этому способствуют высокие дневные температуры и сухость воздуха. В мае в течение 13 дней относительная влажность падает ниже 30 %. С июня по август таких дней насчитывается около 20.

Слабые и средние суховеи наблюдаются каждый год, интенсивные суховеи возможны в 80 %, очень сильные в 20 %. Несмотря на то, что в каждый из летних месяцев выпадает от 48 до 60 мм осадков, они не компенсируют больших расходов почвенной влаги через испарение и транспирацию. При устойчивой антициклонной циркуляции воздуха часто возникают засухи. Весенне-летние засухи особенно опасны при низких весенних запасах влаги в почве и недостатке осадков в мае и июне.

Период активной вегетации растений: продолжительность безморозного периода - 160 дней; продолжительность вегетации - 157 дней; сумма осадков – 240 мм; гидротермический коэффициент 0,8 — 1,0.

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в ноябре-марте — 151 мм.

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; средний из наибольших запасов воды — 50 мм.

1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Почепского сельского поселения отличаются большим разнообразием, в связи, с чем здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Почепского сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: черноземы слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, почвы балочных склонов, черноземовидные супесчаные и песчаные почвы, лугово-черноземные почвы.

1.3.3. Геология.

В геологическом строении территории Почепского сельского поселения принимают участие породы докембрийского исторического фундамента и осадочного чехла.

Кристаллический фундамент находится на глубинах от 70 до 200 и более метров от дневной поверхности. Представления о его строении основаны на изучении магнитного, гравитационного, электрического полей Земли и образцов горных пород из скважин. По возрасту в докембрии условно выделяются архейские (древнее 2650 млн. лет) и протерозойские (от 2650 до 650 млн. лет) образования. По происхождению среди них различаются следующие комплексы горных пород: метаморфизованные вулканогенно-осадочные, представляющие собой, сцементированные морские осадки с примесью вулканического пепла и прослоями лав (михайловская и воронцовская серии); ультраметаморфические сильно перекристаллизованные и частично переплавленные в глубоких зонах земной коры в условиях высокой температуры (450—600°) и давления (3—5 тыс. атмосфер). Интрузивные образования, прорывающие толщи михайловской и воронцовской серий, образовались из силикатного расплава (магмы) в верхних зонах земной коры.

Осадочный чехол, сложенный отложениями палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп, изучен по буровым скважинам и естественным выходам (обнажениям) в ходе среднемасштабной геологической съемки, проводимой Геологическим управлением центральных районов. Отложения палеозойской группы широко развиты на территории поселения, но представлены лишь породами девонской системы, повсеместно лежащими на подстилающих докембрийских образованиях с размывом и несогласием. Девонские породы (в соответствии со стратиграфической схемой 1901 г.) входя в состав мосоловского горизонта живетского яруса среднего отдела и ястребовского, нижне- и верхнещигровского зонтов франского яруса верхнего отдела девонской системы. Залегание их характеризуется небольшим наклоном к северо-востоку, абсолютные отметки кровли (по данным бурения) колеблются от 35 до 75 м. Общая мощность девонских пород, отложившихся в морских условиях и сложенных глинами, алевритами, алевролитами, известковистыми глинами, песчаниками, известняками и доломитами меняется от 35 до 60 метров.

Кайнозойские отложения пользуются широким распространением и рассматриваются в объеме палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Породы палеогеновой системы подразделяются на два отдела, отвечающих эоцену и олигоцену и представлены песками, гравием, мергелями, карбонатными глинами каневских, бучакских, харьковских и полтавских слоев. Верхняя часть полтавских слоев (пески с прослоями глин), по мнению некоторых исследователей, принадлежат уже миоцену.

Отложения неогеновой системы широко распространены на территории поселения и представлены породами усманских и кривоборских слоев (глины, алевриты, пески) плиоцена. Неогеновые породы несогласно перекрывают все более древние толщи и залегают почти горизонтально в глубоких врезах. В генетическом отношении они представляют собой аллювиальные и озерные образования общей мощностью от 7 до 45 м.

Четвертичные отложения встречаются практически повсеместно характеризуются полнотой стратиграфического разреза, разнообразием генетических типов и большим диапазоном (от 0 до 70 м) мощностей. По генезису среди них выделяются ледниковые, водноледниковые, аллювиальные, озерные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, и эоловые разности.

Нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных отложений (отвечающий времени московского и валдайского оледенений) делювиальных образований склонов и аллювиально-деллювиальных выполнений древних балок чехлов покрывает водораздельные пространства и поверхности 2 и 4 надпойменных террас. Представлены данные отложения суглинками в разной степени песчанистыми, местами с прослоями вулканического пепла, иногда погребенной почвой и разделены на два горизонта. Мощность покровных отложений колеблется от 0,1 м на крутых склонах балок, до 30 метров на пологих склонах балок левобережья.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения 2 надпойменной террасы (микулинский и нижневалдайский горизонты) встречаются по долине реки Хворостань. Строение аллювия обычно двучленное; общая мощность обычно составляет 30 – 40 метров.

Аллювиальные отложения 1 надпойменной террасы (среднебалдайский и верхневалдайский горизонты) распространены менее широко, чем второй, и прослеживаются так же по долине реки Хворостань. Аллювий, мощностью от 12 до 27 метров представлен песками и прослоями суглинков и глин.

Современные отложения Почепского сельского поселения встречаются здесь почти повсеместно и представлены аллювиальными, делювиальными, пролювиальными, элювиальными, биогенными (торф) и эоловыми генетическими типами. Наибольшее значение в геологическом строении имеют аллювиальные образования пойм рек, ручьев, балок.

1.3.4. Растительность.

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Почепское сельское поселение располагается в лесостепной зоне.

Леса. В древостое встречаются вяз шершавый; тополя белый и черный, или осокорь. Сомкнутость крон древостоя 70-80 %, высота 16-25 м. Из кустарников крушина ломкая, калина, черемуха, смородина черная, шиповник, или роза коричная, ежевика.

В травяном покрове преобладают костер безостый, бекмания, крапива двудомная, ежевика, поручейник, лабазник обнаженный, кирказон, мята полевая, будра, луговой чай, ландыш и др. По стволам деревьев нередко поднимаются разноярусные растения – хмель, паслен сладко-горький и вьюнок заборный.

На более сухих участках много ландыша, ежевики, недотроги. Между коблами обычно частуха, калужница болотная, мята водяная, вахта; нередки хвощ лесной и перец водяной. На поверхности воды, как правило, - ряски и водокрас. Стволы деревьев и высоких кустарников увиты хмелем, отчастипасленом сладко-горьким и вьюнком заборным.

Видовое обилие в травяном покрове колеблется от 6 до 13. Имеется семенной и порослевой подрост. В ольховых лесах наблюдаются манниковая, частуховая и крапивная ассоциации.

Травяные сообщества. Псаммофильные (песчаные) сообщества. На левом берегу реки Хворостань, расположены большие пространства песков. Общие свойства их — подвижность, низкое содержание питательных веществ и высокая влажность. Огромные площади песков часто лишены растительного покрова; пески, перевываемые ветром, тем более под влиянием выпаса, передвигаются с места на место, образуя всхолмления, дюны.

Песколюбами являются горец песчаный, подорожник индийский, чабрец Палласа, волоснец приречный, росичка обыкновенная, наголоватка васильковая, цмин песчаный, ослинний двухлетний, полынь Черняева, верблюдка Маршалла, хондрилла злаколистная, тонконог сизый, кохия, полевичка мятликовидная и волосистая, сирения седая и стручковая, белокопытник, якорцы.

Наиболее типичны и занимают вейниковые, волоснецовые, росичковые, цминные, наголоватковые, подорожниковые и чабрецовые ассоциации. Почти все они одноярусные. Высота их колеблется от 20 до 50 см. Общее проективное покрытие большинства — 30 - 40 %, чабрецовых ассоциаций — 50 - 60 %. Видовое обилие — 3 - 9, урожайность — 1 - 5 ц/га.

Для закрепления и рационального использования песков необходимо: прекратить выпас скота; провести облесение песков; применять удобрения в виде навоза, сидерации (культура люпина); организовать культуру арбузов, дынь, тыкв, трав.

Луга расположены в пойме реки Хворостань, для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычны костер безостный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений, предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Болота располагаются преимущественно вдоль реки. На них чаще произрастают камыш, рогозы (широколистный и узколистный), манник большой, частуха, ситняг, калужница, водяной перец, мята водяная, тростник, хвощ болотный, вахта, жерушник земноводный, стрелолист, чихотная трава.

Из названных видов складываются в основном четыре важнейшие формации: камышовая, рогозовая, манниковая и частуховая. Они образуют 1-2-ярусные сообщества. Видовое обилие их 3 - 5, зато урожайность велика. Так, камышовые и манниковая формации при благоприятных условиях могут дать 12 - 20 т сена с 1 га. Возможно и иное их применение в хозяйстве - на топливо, крыши, изгороди, изготовление камышита и пр.

Осушение болот с целью лугового использования территории наносит ущерб хозяйству, так как при этом иссякают водные источники, мелеют реки, высыхают луга и снижается их продуктивность, уменьшаются количество водоплавающей дичи и рыбные запасы в водоемах. Болота следует охранять и рационально использовать.

Растительность водоемов развита преимущественно по реке Хворостань и на пойменных озерах. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса -- кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50 м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

Поля заняты преимущественно такими культурами, как рожь, озимая пшеница, овес, ячмень, кукуруза, горох, сорго, просо, подсолнечник и картофель.

Важнейшими их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетников—осоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

Засоряются посевы по-разному: посевы ржи — на 5 - 6 % (видовое обилие 10 - 15), озимой пшеницы — на 15 - 18 % (видовое обилие 14 - 15), ячменя и овса — на 10 - 25 % (видовое обилие 8 - 10), гороха — на 11 — 15 % (видовое обилие 7 - 10).

Для борьбы с сорняками применяются меры предупредительные (очистка посевного материала, внесение перепревшего навоза уничтожение зарослей сорняков на несельскохозяйственных местообитаниях) и истребительные.

1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Почепского сельского поселения включает реку Хворостань, небольшие ручьи и временные периодически действующие водотоки.

Река Хворостань является малым левым притоком р. Дона. Она течет с северо-востока на юго-запад. По данным полевых исследований кафедры гидрологии суши ВГУ длина реки равна 38,2 км. Исток реки совпадает с положением моста в с. Масальском Каширского муниципального района, а устье находится у с. Старая Хворостань. Площадь водозбора р. Хворостань — 980 км2. Из постоянно действующих ее притоков можно отметить лишь два: правый приток — р. Левая Россошь, впадающая в 33 км от устья р. Хворостани, и левый — р. Красная, впадающая на растоянии примерно 25,5 км от устья р. Хворостани. Оба притока располодены вне пределов Лискинского муниципального района.

Долина р. Хворостани в пределах поселения имеет ширину от 1,2 до 4,0 км. Склоны распаханы, ассиметричной формы: правый значительно круче левого, сильно прорезан глубокими балками. Ширина покрытой аллювиальными отложениями поймы реки колеблется от 0,8 до 2,5 км. Пойма почти вся занята под огороды, лишь местами имеются сенокосные луга.

В хозяйственном отношении р. Хворостань используется главным образом для всестороннего водоснабжения прилегающих к ней сел, железнодорожных станций. Кроме того, из реки механическим способом производится забор воды для орошения сельскохозяйственных культур.

На территории поселения имеются пруды. В общем, прудовое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии, но многие пруды запущены. Облесенных прудов почти нет, у многих прудов имеются залуженные полосы. Встречаются еще пруды с распаханными до уреза воды склонами. В результате этого водоемы, даже хорошие, быстро засоряются, заиляются, зарастают и выходят из строя раньше срока.

Большинство плотин в какой-то мере укреплены, либо задернованы, либо на откосах имеется кустарник. Но еще много не утепленных плотин, на которых требуется произвести ремонт, поскольку верхний бьеф у них, как правило в разной степени нарушен. Эти  плотины осыпаются, разрушаются; через них в любую погоду перегоняют окот, который еще больше разрушает их.

Но самый главный недостаток заключается в том, что около 20 % от общего количества  прудов не держат воду: они только весной бывают полными, а все лето остаются сухими, так как вода уходит через 1 — 2 месяца на фильтрацию чаши. Почти 30 % прудов удерживают воду только до июня.

Потери воды объясняются, прежде всего, неудовлетворительными геологическими и гидрогеологическими условиями поселения: грунты, из которых сложены суходолы, балки, овраги, в большинстве сильно фильтруют.

Подземные воды. В Почепском сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники. Краткая характеристика подземных вод приводится по возрастным группам.

1. Воды докембрийских пород залегают в трещиноватой толще (до 3,0 м) коры выветривания, являющейся слабоводообильной (удельные дебиты – 0,011 л/с), местами безводной.

2. Воды девонских отложений, циркулирующие по порам и трещинам ястребовских песчаников и старооскольских известняков, имеют повсеместное распространение. Водоносная толща (около 3 м) подстилается водоупорными старооскольскими глинами и перекрывается пачкой глин щигровского горизонта. Дебиты вод в скважинах меняются от 0,007 до 0,8 л/с. По химическому составу они относятся к сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л.

3. Воды неогеновых отложений развиты в левобережье Дона и приурочены к кривоборским  пескам, залегая  на водоупоре из меловых и девонских глин. В связи с невыдержанностью водоупоров происходит смешение вод неогеновых отложений с ниже- и вышележащими. Кровля водоносного горизонта меняется от 20 (вблизи р. Дон) до 80 м  на водоразделах). Удельный дебит вод составляет 0,03—2,3 л/с. В отдельных скважинах приток вод составил 1,27—6,09 л/с при понижении уровня на 0,65—7,55 м. В г. Лиски были вскрыты  напорные воды,  обусловленные литологией  перекрывающих толщ и тектоническими структурами.

1.3.6. Полезные ископаемые.

На территории Почепского сельского поселения имеются два месторождения  полезных ископаемых. В селе Почепское  расположен  действующий  карьер  по добыванию песка. А в селе Ермоловка  находится участок на котором производится добывание  глины. Этот карьер то же действует. Песок используется для собственных нужд населения. А глину на данный момент времени не добывают (раньше использовалась Кирпичным заводом из р.п.Давыдовка).

Песок месторождений пригоден для изготовления силикатного кирпича, известково-песчаных блоков, в обычных бетонах марок «200» и «300» и для других строительных целей. Имеется мелкий карьер, песок которых разрабатывается для местных нужд.

Главной продуктивной толщей месторождений кирпичных глин и суглинков являются делювиальные, в меньшей мере флювиогляциальные отложения и аллювий первых надпойменных террас. Месторождение глин пригодны для выработки черепицы и кирпича, мощность глин до 4 м.

1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Почепское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Сельское поселение находится в северной части Лискинского муниципального района. Центром сельского поселения является с. Почепское. Так же на территории поселения расположены с. Дмитриевка, с. Ермоловка и хутор Луговой.

Характерной чертой поселения является наличие реки Хворостань, которая протекает в центре поселения и делит его на две части. Такое  расположение делает данную территорию привлекательной для отдыха населения. Так же на территории поселения, в северной части, расположен один небольшой пруд.

В Почепском сельском поселении имеются 2 кладбища, расположенные в селе Почепское. И по одному кладбищу в селе Дмитриевка, селе Ермоловка и хуторе Луговой. На территории поселения 1 скотомогильник.

Характерной особенностью данного населенного пункта является низкая плотность застройки. Застройка представлена только индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами, а так же с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге местного значения.

По границе Почепского сельского поселения со Старохворостанским сельским поселением, с севера на юг, проходит железная дорога.

Административный центр сельского поселения располагается в селе Почепское, на улице Садовая,8. Эта улица имеет твердое покрытие. Село Почепское расположено в центральной части сельского поселения, на левом берегу реки Хворостань. В селе насчитывается 427 домов с количеством постоянно проживающих 1068 человек. Территория села занимает 290,02  га. Планировочная структура села  Почепское  определилась, рельефом местности и направлением улиц в сочетании с окружающим природным ландшафтом. Связь села с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. По дороге с твердым покрытием осуществляется связь села с районным центром. Уличная сеть регулярная и представлена улицами с двухсторонней застройкой. Плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль улиц: Садовая, Колхозная, Луговая, Спортивная, Березовая роща, Коммунистическая, Чапаева, Красноармейская и Гагарина.

В селе Почепское имеются общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, сельский дом культуры, ФАП, спортзал, стадион, АТС, почта, филиал Сбербанка, кабинет участкового милиционера, ООО «ЭкоНиваАгро».

Так же в юго–восточной окраине села расположено КРС ООО “ЭкоНиваАгро”( 1200 голов). А к югу от села Почепское – пасека (51 пчелосемьи). Ангары для техники ООО «ЭкоНиваАгро» расположены в юго-восточной части села Почепское.

Село Дмитриевка располагается в северо-восточной части Почепского сельского поселения, в  2  км от центра сельского поселения. В селе насчитывается 127 домов с количеством постоянно проживающих 273 человек. Территория села занимает 69,77 га. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль 3 улиц: Октябрьская, Юбилейная и Огородная. Связь села с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам. На территории села, в северной окраине, расположено одно кладбище, открытое для захоронений.

Село Ермоловка располагается в центральной части Почепского сельского поселения, в  2  км от села Почепское. В селе насчитывается 261 дом с количеством постоянно проживающих 731 человек. Территория поселка составляет 123,61 га. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль улиц – Зеленая, Новая, Колхозная, Народная и Круглая. В северной окраине села расположено КРС ООО “Ермоловское”(500 голов). Так к северо-западу  от села расположен тракторный отряд.

В селе Ермоловка имеются общеобразовательная школа, библиотека, сельский дом культуры, Ермоловская амбулатория, аптека, спортзал, стадион, вышка связи “Мегафон”, почта, ООО «Ермоловское».

Хутор Луговой располагается в юго-западной части Почепского сельского поселения, в  7  км от с.Почепское. В хуторе насчитывается 113 дом с количеством постоянно проживающих  298  человек. Территория поселка составляет  32,92  га. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенного пункта Почепского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

С севера на юг в Почепском сельском поселении проходит нефтепровод РОСНЕФТЬ. Часть нефтепровода  пролегает на  границе поселения с Давыдовским городским поселением. По всей территории поселения проходят линии электропередач. С северо-востока на юго- запад проходит магистральный газопровод.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На территории Почепского сельского поселения имеется 5 объектов историко-культурного наследия. На государственной охране находится 1 объект историко-культурного наследия регионального значения, принятый на охрану Постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Список объектов культурного наследия приведены в табл. 1

Табл. 1. Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курганная группа у с. Ермоловка | эпоха бронзы | В | - | К северу от села Ермоловка |
| 2 | Поселение у с. Почепское | эпоха бронзы | В | - | Северная окраина села Почепское |
| 3 | Одиночный курган у с. Тресоруково | не ясна | В | - | Северо-восточная окраина с.Почепское |
| 4 | Курганная группа у с. Митяевка | не ясна | В | - | К западу от села Дмитриевка |
| 5 | Братская могила № 433 | 1942-1943 гг. | Р | № 510 | Центр с. Почепское |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; В – выявленный объект, № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Братская могила, 1942 г. расположена на окраине села на сельском кладбище. В ней захоронены 16 воинов из 160-й, 25-й и 100-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта, умершие в июле - сентябре 1942 г. от ран при эвакуации с места оборонительных боев в тыл.

В 1945 г. на могиле установлен кирпичный четырехгранный обелиск, увенчанный звездой, на двухступенчатом постаменте и двухступенчатом подиуме. Памятник окружен металлической оградой, укрепленной в небольших кирпичных столбиках. Перенесен к школе по ул.Садовая.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Почепского сельского поселения  показал следующее:

1. Почепское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль р. Хворостань, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Почепское сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

Расположение объектов историко-культурного наследия на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Основной задачей органов местного самоуправления является гармоничное развитие всей инфраструктуры села для удовлетворения жизненных потребностей населения и повышение уровня его благосостояния. В селе ведется работа по развитию малого предпринимательства, но в силу сложившегося уклада жизни, население неохотно идет на развитие собственного дела. Немалым подспорьем для жителей является ведение личного подсобного хозяйства.

Экономика Почепского сельского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет. Основными налогоплательщиками являются сельскохозяйственные предприятия: ООО «ЭкоНиваАгро» (с. Почепское) и ООО «Ермоловское» (с. Ермоловка).

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства. Основными промыслами и ремеслами является выращивание ранних овощных культур (капуста, огурцы, помидоры, редис).

В отрасли сельского хозяйства занято 655 человек, из которых 235 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях, в личном подсобном хозяйстве занято 420 человек.

Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции (табл. 2).

Таблица 2. Сельское хозяйство муниципального образования на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.): | 118343 | 130410 | 143862 | 201120 |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 93543 | 93850 | 102322 | 157910 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | - | - | - |
|  | - хозяйства населения | 24800 | 36560 | 41540 | 43210 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 7516 | 7940 | 7655 | 12981 |
|  | - сахарная свекла | 32589 | 33685 | 32618 | 18020 |
|  | - подсолнечник | 1252 | 1150 | 1416 | 2207 |
|  | - картофель | 1100 | 1200 | 1450 | 1680 |
|  | - овощи | 1700 | 2500 | 3250 | 9750 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 747 | 740 | 630 | 324 |
|  | - молоко | 3786 | 4120 | 4340 | 3561 |
|  | - яйца, тыс. штук | - | - | - | - |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах |  |  |  |  |
|  | всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |  |
|  | в том числе | 2191 | 2210 | 2100 | 1114 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |  |
|  | - свиньи | 2141 | 1800 | 2070 | 628 |
|  | - овцы и козы | 30 | 34 | 34 | 34 |
|  | - птица | 7050 | 7500 | 7200 | 7150 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. | 74143 | 74940 | 114851 | 117300 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс. руб. | 14716 | 14900 | 15350 | 18709 |
| 6. | Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс. руб. | 14716 | 14900 | 15350 | 18709 |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 330 | 320 | 285 | 235 |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс. руб. | 17757 | 19650 | 21897 | 34916 |

Из таблицы 4 видно, что в сельскохозяйственных предприятиях произведено 80 % валовой продукции, в то время как в хозяйствах населения 20 %. Самыми крупными товаропроизводителями на настоящий момент являются сельскохозяйственные предприятия. В 2008 году, по сравнению с предыдущим, объем производимой продукции в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения увеличился.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Почепском сельском поселении за анализируемый период увеличивалось. Увеличение произошло за счет увеличения производства овощей и сахарной свеклы. Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями. Производство подсолнечника и картофеля практически не менялось за рассматриваемый период.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Почепском сельском поселении показывает, что в последние годы поголовье животных менялось незначительно, как в сельскохозяйственных предприятиях (табл. 4), так и в личных подсобных хозяйствах населения.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета (табл. 3), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Таблица 3. Бюджет Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений *) | тыс.руб. |  | 2494 | 4511,5 | 4249,9 |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | 2494 | 4511,5 | 4249,9 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | 1455 | 1586,3 | 2669,3 |
| 5. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | х | 42 | 65 | 31 |
| 6. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | 1070 | 1905 | 1793 |
| 7. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | 2494 | 4511,5 | 4249,9 |
| 8. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | 100 | 100 | 100 |
|  | Расходы бюджета на душу населения | тыс. руб. | х | 1070 | 1905 | 1793 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2005 год не заполняются.

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 4):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 4. Показатели базы местных налогов Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имущество физических лиц *) |  |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 1013 | 1013 | 1013 | 1010 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | 176 | 285 | 215 | 212 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 837 | 728 | 798 | 798 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | 26000 | 26000 | 26000 | 29 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 26 | 26 | 26 | 29 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог *) |  |  |  |  |  |
|  | Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | - | - | - | - |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 18416 | 19123 | 26613 | 43825 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 1389 | 1397 | 1411 | 2812 |
|  | Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 10027 | 17756 | 25202 | 41013 |
|  | Налоговая ставка, 13% | % |  |  |  |  |
|  | Сумма налога, всего | тыс. руб. | 2214 | 2308 | 3276 | 5332 |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | Облагаемые налогом земельные участки, всего | га/кв.м | х | - | - | 953 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | га | х | - | - | 579 |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (расшифровать по видам функционального использования земель) | кв.м | х | - | - | 5400 |
|  | другие виды земель |  |  |  |  | 320 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | - | - | - | 758,3 |

*) информация налоговых органов.

Доходная часть бюджета Почепского сельского поселения в 2008 г. составила 4249,9 тыс. руб. Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет 1,8 тыс. руб. на человека.

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2006 - 2007 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на его территории предприятий.

Существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселений по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Доля безвозмездных перечислений от других бюджетов составляет 31 % доходной части бюджета Почепского сельского.

Сложившаяся экономическая ситуация в Почепском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Жители Почепского сельского поселения в основном русские и армяне. Удельный вес русского населения составляет 98%. Сложившийся в последние годы уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства структуры населения. Идет старения села, что в свою очередь оказывает негативное влияние на многие демографические показатели, падает рождаемость. Возрастает иждивенческая нагрузка на трудоспособное население пожилыми людьми.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Почепского сельского поселения расположено 4 населенных пункта, население в которых распределяется следующим образом:

с. Почепское – 1068 чел.;

с. Дмитриевка – 273 чел.;

с. Ермоловка – 731 чел.;

х. Луговой– 298 чел.

За последние 4 года численность населения в Почепском сельском поселении увеличилась на 42 человека (табл. 5). Увеличение численности населения происходит в основном за счет высокой миграции. Несмотря на это уровень смертности почти в 2 раза выше уровня рождаемости. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 5. Численность населения и его естественное и механическое движение в Почепском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 2328 | 2352 | 2368 | 2370 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. |  |  |  |  |
|  | сельского населения | чел. | 2328 | 2352 | 2368 | 2370 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 482 | 491 | 489 | 485 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 1030 | 1210 | 1241 | 1238 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 816 | 505 | 638 | 644 |
| 3. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 115 | 119 | 128 | 126 |
|  | 7-15 лет | чел. | 367 | 357 | 366 | 368 |
|  | 16-18 лет | чел. | 167 | 125 | 174 | 181 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 20 | 22 | 24 | 22 |
|  | число умерших | чел. | 54 | 38 | 35 | 38 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -34 | -16 | -11 | -16 |
| 5. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 82 | 56 | 54 | 36 |
|  | число выбывших | чел. | 24 | 16 | 27 | 18 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | +58 | +40 | +27 | +18 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность ветеранов, всего | чел. | 364 | 367 | 362 | 360 |
|  | в т.ч. регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 147 | 144 | 144 | 142 |
| 7. | Численность инвалидов, всего | чел. | 92 | 232 | 210 | 214 |
|  | в т.ч. детей-инвалидов | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 6 | 5 | 6 | 8 |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Таблица 6. Трудовые ресурсы, занятость, безработица в Почепском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 986 | 1278 | 1241 | 1245 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 12 | 9 | 8 | 6 |
|  | - подростков | чел. |  |  |  |  |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 792 | 794 | 860 | 875 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике**, всего | чел. | 803 | 800 | 810 | 832 |
|  | в т.ч.по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 330 | 320 | 285 | 235 |
|  | добыча полезных ископаемых | -//- | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | -//- | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- | - | - | - | - |
|  | строительство | -//- | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 21 | 22 | 24 | 24 |
|  | транспорт и связь | -//- | 8 | 9 | 6 | 6 |
|  | финансовая деятельность | -//- | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | образование | -//- | 44 | 43 | 74 | 74 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 9 | 9 | 17 | 17 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 35 | 40 | 22 | 40 |
| 8. | Общая численность безработных, всего | чел. | 35 | 40 | 22 | 40 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 2 | 2 | - | - |

Рис. 1. Доля работающих в отраслях экономики

в Почепском сельском поселении.

Анализируя таблицу 6 можно сказать, что в Почепском сельском поселении за рассматриваемый период уровень безработицы вырос. Трудовые ресурсы по сравнению с уровнем 2005 года увеличились на 259 человека. Увеличилось число занятых в экономике (на 29 человек). Если данная тенденция сохранится, то в ближайшее время уровень безработицы может упасть до минимального значения. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Почепском сельском поселении составляет 85,9 тыс. м2. Весь жилищный фонд на 100% состоит из одноэтажной усадебной застройки и   находится в частной собственности.

Таблица 7. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 85,8 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 67 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 939 | 935 | 935 | 935 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади): |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % |  |  |  | 16 |
| 5.2. | канализацией | % | - | - | - | - |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | - сжиженным газом | % |  |  |  |  |
| 5.5. | ваннами и душем | % |  |  |  |  |
| 5.6. | центральным отоплением | % |  |  |  |  |

Жилой фонд находится в хорошем состоянии, поскольку отсутствуют жилые дома, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии (табл. 8).

Таблица 8. Жилой фонд Почепского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий жилой фонд | 85,9 | 93,5 |
| 2. | Состояние жилого фонда: |  |  |
| 2.1. | ветхие здания | - | - |
| 2.2. | аварийные | - | - |
| 3. | Годы строительства: |  |  |
| 3.1. | до 1920 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | 1921 - 1945 | 0,6 | 0,8 |
| 3.3. | 1946 - 1970 | 31,9 | 64,5 |
| 3.4. | 1971 - 1995 | 21,6 | 16,1 |
| 3.5 | после 1995 | 31,8 | 12,1 |
| 4. | Процент износа: |  |  |
| 4.1. | до 30% | 18,7 | 11,3 |
| 4.2. | 31 — 65% | 48,6 | 65,1 |
| 4.3. | более 65% | 18,6 | 17,1 |
| 4.4. | более 70% | - | - |

В настоящее время в Почепском сельском поселении ведется строительство трех индивидуальных домов (табл. 9):

Таблица 9. Данные о строящихся и планируемых жилых домах в Почепском сельском поселении.

| № п/п | Адрес | Принадлежность | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь, м2 | Предполагаемый ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Почепское | индивидуальный | 1 | 4 | 380 | 2012 |
| 2 | с. Ермоловка | индивидуальный | 1 | 2 | 180 | 2014 |
| 3 | с. Дмитриевка | индивидуальный | 1 | 1 | 120 | 2012 |

За четыре года в Почепском сельском поселении было введено в эксплуатацию 13 индивидуальных домов, общей площадью 1240 м2 (табл. 10).

Таблица 10. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади в Почепском сельском поселении.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2004 |  |  | 4 | 360 | 4 | 360 |
| 2005 | - | - | 3 | 280 | 3 | 280 |
| 2006 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2007 | - | - | 3 | 300 | 3 | 300 |
| 2008 | - | - | 2 | 200 | 2 | 200 |
| Всего за период | - | - | 13 | 1240 | 13 | 1240 |

В течение последних пять лет среднегодовой ввод жилого фонда составил 248 м2. В структуре нового строительства на малоэтажное индивидуальное приходится 100 %.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктов.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Почепского сельском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование. Муниципальную систему образования Почепского сельского поселения представляют 2 общеобразовательные школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В образовательной сфере работают 74 педагога (табл. 11). Существующие школы находятся в хорошем состоянии и в ближайшее время ремонта не требуют.

Таблица 11. Учреждения образования, расположенные на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Количество мест | Количество обучающихся | Год постройки/ состояние помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад | муниципальная | с. Почепское ул. Садовая д. 1а | 21 | 21 | 2008 удовлетворительное |
| 2 | Почепская СОШ | муниципальная | с. Почепское, ул.Садовая ,4 | 120 | 101 | 1986 |
| 3 | Ермоловская СОШ | муниципальная | с. Ермоловка ул.Школьная,2 | 110 | 96 | 1985 |

Основной проблемой сферы образования является необходимость строительства детских садов в поселении. Единственный детский сад, расположенный в с. Почепское рассчитан на 21 место. Этого не достаточно для обеспечения населения детскими дошкольными учреждениями.

Здравоохранение, физическая культура и спорт. К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения Почепского сельского поселения включает в себя амбулаторию и фельдшерско-акушерский пункт (табл. 12).

Таблица 12. Учреждения здравоохранения, расположенные на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Кол-во посещений в смену | Год постройки/состояние помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП | государственная | с. Почепское, ул. Садовая, 11 | 21 | 1962/удовл. |
| 2 | Амбулатория, аптека | государственная | с. Ермоловка, ул. Колхозная, 63 | 15 | 1991/удовл. |

В сельском поселении есть два спортивных зала. Они размещаются при школах: Почепская СОШ, Ермоловская СОШ. Так же в поселении есть 2 стадиона в с. Почепское и в с. Ермоловка (при школах).

Спортивные учреждения Почепского сельского поселения представлены в таблице 13.

Таблица 13. Характеристика спортивных сооружений  Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стадион | муниципальная | центр с.Почепское |
| 2 | Стадион | муниципальная | с.Почепское ул.Заречная |
| 3 | Спортивный зал (при школе) | муниципальная | с.Почепское ул.Садовая,д.4 |
| 4 | Стадион | муниципальная | ул.Школьная |
| 5 | Спортивный зал (при школе) | муниципальная | Ул.Школьная,2 |

Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Почепского сельского поселения представлена 2 библиотеками (общий книжный фонд 17500 экз.), в с.Почепское – 10000 и в с.Ермоловка – 7500.  А так же  2 Домами культуры на 410 мест (табл. 14).

Таблица 14. Учреждения культуры, расположенные на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/ состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Почепской СДК | муниципальная | с. Почепское, ул. Садовая, д. 6 | 150 мест | 2003/удовлетворительное |
| 2 | Ермоловский СДК | муниципальная | с. Ермоловка ул. Колхозная, д. 20 | 260 мест | 1974/хорошее |
| 3 | Почепская сельская библиотека | муниципальная | с. Почепское, ул. Садовая, д. 6 | 17500 ед.хран. | 2003/хорошее |
| 5 | Ермоловская сельская библиотека | муниципальная | с. Ермоловка ул. Колхозная, д. 20 |  | 1974/удовлетворительное |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Почепском сельском поселении расположено 10 магазинов  и 1 кафе (табл. 15).

Таблица 15. Перечень учреждений торговли на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Площадь (торговая и общая), м2 | Вид товаров | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазин «Сюрприз» | с. Почепское ул. Спортивная, д. 2 | частная | 544 | смещенной торговли | 2003 |
| 2 | Магазин «Люкс» | с. Почепское, ул. Садовая, д. 10 | частная | 130 | продовольственный | 2004 |
| 3 | Магазин «Триумф» | с. Почепское, ул. Спортивная, д. 1 | частная | 160 | смещенной торговли | 2004 |
| 4 | Магазин «Камелия» | с. Ермоловка, ул. Колхозная, д. 59 | частная | 170,8 | продовольственные | 2006 |
| 5 | Магазин | с. Ермоловка, ул. Колхозная | частная | 50 | смещенной торговли | - |
| 6 | Магазин «Восток» | с. Почепское, ул. Спортивная, д. 44 | частная | 90 | хозяйственные | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Магазин «Визит» | с. Почепское, ул. Спортивная, д. 19 | частная | 105 | продовольственные | 2008 |
| 8 | Магазин «Тип-топ» | с. Почепское, ул. Чапаева, д.21 | частная | 158 | продовольственные | 2005 |
| 9 | Магазин | с. Дмитриевка, ул. Октябрьская, д.1а | частная | 200 | смещенной торговли | 2006 |
| 10 | Магазин | с. Дмитриевка, ул. Октябрьская, д.3 | частная | - | не функционирует | - |

Таблица 16. Характеристика объектов общественного питания в Почепском сельском поселении.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кафе «Девятка» | частная | с. Почепское ул. Садовая, д. 7 | 20 |

Предприятий коммунального и бытового обслуживания на территории Почепского сельского поселения не расположено. Сельское поселение будет обслуживаться пожарным депо, расположенным в Тресоруковском сельском поселении.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Почепского  сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица 17. Организации и учреждения, расположенные на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Почепского сельского поселения | с. Почепское, ул. Садовая, д. 8 | местное самоуправление |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Отделение почтовой связи | с. Почепское, ул. Коммунистическая, д. 8 | услуги связи |
| 3. | Филиал сбербанка | с. Почепское, ул. Садовая, д. 8 | кредитно-финансовые услуги |
| 4. | Кабинет участкового | с. Почепское, ул. Садовая, д. 8 | обеспечение правопорядка |
| 5. | ООО «ЭкоНиваАгро» | с. Почепское, ул. Садовая, д. 8 | административно-хозяйственная |
| 6. | Отделение почтовой связи | с.Ермоловка ул.Колхозная,24 | услуги связи |
| 7. | ООО «Ермоловское» | с.Ермоловка ул.Колхозная,24 | административно-хозяйственная |

1.10. Земельный фонд Почепского сельского поселения,  категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Почепского сельского поселения расположены объекты недвижимости областного уровня собственности Воронежской области (табл. 18).

Таблица 18. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0386 | А/д Нижнемарьино -Ермоловка | Земли промышленности и т.д | 2,7055 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0390 | А/д Нижнемарьино -Ермоловка | Земли насел. пунктов | 5,4504 |

По состоянию на 1 января 2009 года территория Почепского сельского поселения составляет 16,75 тыс. га (табл. 19).

Таблица 19. Земельные ресурсы Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 |
|  | в т.ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
|  | в областной собственности | - | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | в собственности юридических лиц | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
|  | в собственности физических лиц | 5,751 | 5,751 | 5,751 | 5,751 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га, в т. ч. | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
|  | - площадь приусадебных участков | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 7,784 |
|  | в т.ч. | 6,914 | 6,914 | 6,914 | 6,914 |
|  | - пашня |  |  |  |  |
|  | - сенокосы | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | - пастбища | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | - многолетние насаждения | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - залежь | - | - | - | - |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | - | - | - | - |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Структура земельного фонда сельского поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (93%), земли населенных пунктов составляют около 6%, земли водного фонда – 1%.

Виды собственности, а также категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории  сельского поселения занимают 7,784 тыс. га, что составляет 92 % территории сельского поселения.

Таблица 20. Использование земель сельскохозяйственного назначения Почепского сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | тыс. га | в % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 7,784 | 100 |
| -пашня | 6,914 | 90 |
| -сенокосы | 0,17 | 1 |
| -пастбища | 0,69 | 8 |
| -многолетние насаждения (сады и др.) | 0,01 | 1 |
| -залежь | - | - |

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Почепского сельского поселения расположено 4 населенных пунктов – с.Почепское, с.Дмитриевка, с.Ермоловка и х.Луговой.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Почепскому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Земли промышленности. На территории сельского поселения промышленных предприятий нет.

Земли энергетики в поселении не выделены. Тогда как, согласно законодательству, - это земельные участки, используемые  для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, а также для размещения объектов электросетевого хозяйства.

Под землями  транспорта в поселении занято 0,059 тыс.га (100% от площади всей категории). На территории Почепского сельского поселения к землям транспорта относятся территории, занимаемые железной дорогой.

Земель связи и информатики в поселении не установлено. Тогда как, согласно законодательству, это земельные участки, предназначенные для эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи; наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны; наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.

Земель обороны и безопасности в поселении  нет.

Земель специального назначения в поселении не установлено. По законодательству - это земельные участки, предназначенные  для  охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования земель.

На территории поселения к этой категории могут быть отнесены территория земельного участка, предоставленного для размещения полигона ТБО и проектируемых кладбищ, расположенных за границей населенных пунктов. Все эти объекты, при подготовке документов кадастрового учета,  желательно перевести в категорию земель специального назначения.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Управление лесного хозяйства Воронежской области  ведет учёт в целом по лесхозам и лесничествам,  без учета административно-территориального деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей применительно к отдельному сельскому поселению. Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами.

На территории Почепского сельского поселения расположены б.Быков Лог, б.Юрасков Лог, б.Темный Лог, б.Крутой Лог, б.Хмелев Лог, б.Свинуха, б.Степной Лог, б.Грачев Лог и б.Монастырский Лог.

На территории земель лесного фонда может осуществляться строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений; линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,  что попадает под действие градостроительного законодательства.

На территории лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Что также попадает под действие обязательных градостроительных процедур.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории Почепского сельского поселения расположен один водный объект -  река Хворостань, которая протекает в центре поселения и делит его на две части.

Для таких водоемов предусмотрены водоохранные зоны.

Земли водного фонда на территории Почепского сельского поселения составляют 0,03 тыс.га.

Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий  на территории Почепского сельского поселения могут составлять лесные земли и земли историко-культурного назначения. Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами. Памятников историко-культурного назначения и природного  на территории сельского поселения нет.

На территории поселения не выделены земли рекреационного назначения, тогда как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Земель особо охраняемых территорий на территории Почепского сельского поселения  не установлено.

Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Почепского сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Виды собственности, а также категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года №  984 (табл. 21).

Таблица 21. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района (на 01.01.2006 г) по средней кадастровой стоимости.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2 | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 0,8811 | 5 |
| Максимальное | 3,1661 |  |
| Среднее | 2,0236 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Почепском сельском поселении относятся 5 группе сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости. Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Почепского сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом. На территории Почепского сельского поселения имеются земли, используемые для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

На северной окраине села Ермоловка находится территория, относящаяся к КРС ООО “Ермоловское”( 500 голов) и  Летний лагерь. Предприятие действующее и занимает площадь  9,3 га. Так же к северо-западу от села Ермоловка находится участок, принадлежащий Тракторному отряду. Его территория используется, а отряд действует. Площадь, занимаемая им составляет 5,3 га.

В юго-восточной окраине села Почепское  расположены ангары для техники принадлежащие предприятию  ООО “ЭкоНиваАгро”. Ангары используются, а площадь  территории  составляет  1 га. Так же на юго-восточной окраине села Почепского  находится  действующая  ферма КРС ООО “ЭкоНиваАгро”( 1200 голов) и  занимает 11,7 га.

К югу от села Почепского расположена территория принадлежащая Пасеке (51 пчелосемья). Площадь занимаемая ей составляет  0,7 га.

Так же не менее важными производственными предприятиями в Почепском сельском поселении является добыча полезных ископаемых. В селе Почепское  расположен  действующий  карьер  по добыванию песка. А в селе Ермоловка  находится участок, на котором ранее добывали глины. Этот карьер то же действует. Песок используется для собственных нужд населения. А глину на данный момент времени не добывают (раньше использовалась Кирпичным заводом из р.п.Давыдовка).

1.12. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Через территорию Почепского сельского поселения проходит участок автодороги «Воронеж - Острогожск» ( идущий через с.Тресоруково, с.Почепское и р.п.Давыдовка), протяжённостью 3,9 км и «Нижнемарьино – с.Дмитриевка – с.Ермоловка – р.п.Давыдовка» протяженностью 3,8 км. А так же на территории сельского поселения имеются грунтовые дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского поселения, «Луговой Уч №1- Луговой Уч №2», протяженностью  1,5 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Вся улично-дорожная сеть Почепского сельского поселения имеет регулярную структуру. Главными, в селе Почепское, являются улицы Садовая и Колхозная, которые имеют асфальтное покрытие. Второстепенными улицами являются Луговая, Спортивная, Березовая роща, Коммунистическая, Заречная, Чапаева, Красноармейская, Гагарина и Полевая,  которые выполняют  роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления.

В селе Дмитриевка роль проездов выполняют улицы Октябрьская, Юбилейная и Огородная.

Так же в селе Ермоловка проходит главная улица Колхозная, а второстепенными являются улицы Зеленая, Новая, Народная, Подгорная и Круглая. Уличная сеть на них представлена небольшим количеством домов.

По территории хутора Луговой проходят улицы Солнечная, Рабочая и Железнодорожная, вдоль которых расположилась вся застройка.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в с.Почепское, с.Дмитриевка и с.Ермоловка составляет 13 км, с грунтовым – 7 км.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное  значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется 4 раз в день автобусами маршрута «Давыдовка - Кулешовка» (протяженность маршрута 5 км)  и «Давыдовка — Алемна» (протяженностью 8 км), осуществляется 3 раза в день. Автобусные остановки (2) имеются в с. Почепское на ул.Спортивная. В с.Ермоловка на ул.Колхозная. В с.Дмитриевка на ул.Юбилейная.

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории Почепского сельского поселения.

Таблица 22.Сведения о наличии автопарка в Почепском  сельском поселении.

| № п/п | Виды транспорта | Принадлежность | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Легковые | Государственные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Частные | 516 | 510 | 520 | 515 | 518 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 517 | 511 | 521 | 516 | 519 |
| 2 | Грузовые и спец машины | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Мототранспорт | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Всего автомобилей | Государственные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Частные | 523 | 521 | 531 | 522 | 528 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 524 | 522 | 532 | 523 | 529 |

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет 519 единиц. В Почепском сельском поселении автобусов нет, все автомобили находятся в частной собственности. Как видно из приведенной выше таблицы количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поседения легкового транспорта.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

На территории Почепского сельского поселения в с.Почепское находятся 2 АЗС на ул.Коммунистическая и АГС на ул.Полевая.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ- -Центр. Газоснабжение потребителей Почепского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС с. Лиски. В настоящее время к селам Ермоловка, Дмитриевка, хутор Луговой построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 426 мм, головные газорегуляторные пункты в центре сел. Села полностью газифицированы. С 2008 года построены 75км внутрипоселковых газовых сетей, 6 головных газорегуляторных пунктов. Газифицированы 853 квартир. В селе Ермоловка газифицированы котельные школы, клуба, фельдшерско-акушерского пункта. В селе Почепское газифицированы котельные школы, клуба, административного здания, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

Таблица 23. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | Население мз/час | Котельные мз/час | Всего мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Ермоловка | 499,11 | 312,67 | 811,78 |
| 2. | с.Дмитриевка | 166,25 | - | 166,25 |
| 3. | х.Луговой | 136,27 | - | 136,27 |
| 4. | с.Почепское | 726,36 | 212 | 938,35 |

Общая мощность котельных 61,1 Гкал/час.

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время в с. Почепское имеются действующие кольцевые сети водоснабжения протяженностью 1500м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, детский сад, ФАП, ДК, администрация.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 13 артезианских скважин глубиной 60 м, производительностью 10 м³/ч каждая, эксплуатационной производительностью 240 м³/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлена  8 водонапорная башня, емкостью 25м³, высота ствола 15 м.

Кроме того имеются 1 скважина и 1водонапорная башня, требующие реконструкции в с. Ермоловка.

Население с. Почепское составляет 1068 человек, с.Ермоловка – 731ч., с.Дмитриевка – 273 ч. и х. Луговой – 298 человек.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет: с.Почепское  - 242 м³/сут., с. Дмитриевка -  65м3/сут, с. Ермоловка  -168 м3/сут,

х. Луговой — 66м3/сут.

Канализация.

В Почепском сельском поселении централизованная канализация  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.13.3. Электроснабжение.

Почепское сельское поселение состоит из четырех населенных пунктов – с.Почепское, с.Дмитриевка, с.Ермоловка и х.Луговой. Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 30 КТП общей мощностью 4355 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 69,04 км.

Питание Почепского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 110/35/10 кВ «Добрино» ВЛ-10кВ № 1 и 4.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС.

Строительство ВЛ-04 кВ и КТП велось в 1970 годах. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов.

При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

1.13.4. Теплоснабжение.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Почепском  сельском поселении служат построенные с 2008 года 75км внутрипоселковых газовых сетей, 6 головных газорегуляторных пунктов. Газифицированы 853 квартир. Села Почепское,  Дмитриевка, Ермоловка и х.Луговой полностью газифицированы.

В селе Ермоловка газифицированы котельные школы, клуба, фельдшерско-акушерского пункта.

В селе Почепское газифицированы котельные школы, клуба, административного здания, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада.

Общая мощность котельных 61,1 Гкал/час.

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения)

1.13.5. Связь.

В Почепском сельском поселении существуют два АТС, расположенные по адресу:

- с. Почепское, ул.Садовая,4, мощностью 334 номеров.

- с.Ермололовка, ул.Колхозная, 22,мощность 197 номеров ( вышка связи

“ Мегафон”).

- с. Дмитриевка (обслуживается АТС  в с.Ермоловка).

- х.Луговой (обслуживается АТС  в р.п.Давыдовка) .

В настоящий момент телефонной связью охвачено  62%  жилого фонда.

Таблица 23. Характеристика объектов телефонной связи Почепского сельского поселения.

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число телефонных станций общего пользования | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | 457 | 465 | 577 | 577 |
| из них квартирных, всего | 405 | 413 | 525 | 525 |
| Наличие заявлений на установку квартирного телефона | - | - | - | - |

В с. Почепское имеется таксофонная будка, которая расположена на ул. Садовая рядом со зданием администрации.

Существующие объекты связи показаны на Схеме генерального плана (Схема  существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1. Места сбора бытовых отходов.

Места сбора бытовых отходов на территории Почепского сельского поселения отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов, учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории Почепского сельского поселения располагается  5  кладбищ:

- Село Почепское, в центре села (площадь 1,8 га).

- Село Почепское, в центре села (площадь 0,07 га).

- Село Дмитриевка, северная окраина села (площадь 0,1га).

- Село Ермоловка, (площадь 0,7 га).

- Хутор Луговой, (площадь 0,06 га).

Практически все кладбища расположенные на территории сельского поселения открыты для захоронений.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.14.3. Скотомогильники.

На территории Почепского сельского поселения имеется один скотомогильник, расположенный на юго-восточной окраине села Почепское. Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.15. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Почепского сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Почепского сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Хворостань. Что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Почепском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Но факторы развития производственной зоны необходимо расширять в целом, так как многие производственные центры не действуют.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Почепском сельском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 100 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 36,6 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте достаточно развита и представлена асфальтированными дорогами, которые являются главными в селах и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Но присутствуют и грунтовые дороги. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие не отвечает требованиям и требуют капитального ремонта.

Так же по территории Почепского сельского поселения  проходит участок областной трасса “Воронеж-Острогожск”. Но негативных акустических воздействий  на жилую застройку это не оказывает.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Так же изучать проблему организации районного пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО и контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Почепское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории Почепского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Почепского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений в с. Почепское выбрано 8 участков, общей площадью 60 га, в.с.Дмитриевка – 7 участок, общей площадью 23,5 га, с.Ермоловка – 4 участка, общей площадью 39 га и в х.Луговой – 3 участка, общей площадью 10 га. Данные участки предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Они выбирался с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры поселка, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Почепского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 2 декабря 2004 года №85-ОЗ.

Проектом не предусмотрено расширение границ Почепского сельского поселения. Предлагаются 8 участков в с.Почепское, 7 участков в с.Дмитриевка, 4 участка в с.Ермоловка и 3 участка в х.Луговой для расширения границ жилой застройки. Общая площадь этих участков 132,5 га.

Границы сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры)

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

2.3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Схема функционального зонирования территории Почепского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Почепского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически ненарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Почепского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

В соответствии со ст. 35 п. 1 Градостроительного кодекса могут определяться следующие территориальные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Почепском сельском поселении.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях согласно градостроительному регламенту.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства, за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 132,5 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки. На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

В общественно-деловых зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммерческой деятельности. В центральной части с.Почепское и с.Ермоловка предусматривается организация общественных центров, площадь которых составляет 2,6 га и 1 га.

Производственные зоны.

В производственно-коммерческой зоне предусматривается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

На данный момент увеличение промышленной и сельскохозяйственной зоны в Почепском сельском поселении не предусматривается.

Санитарно-защитные разрывы от промышленных площадок до жилой застройки выдержаны.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования территории Почепского сельского поселения составляет 7784 га, в том числе 6914 га пашни, 170 га сенокосы, 690 га пастбища и 10 га многолетние насаждения. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Территория населенных пунктов Почепского сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Генеральным планом Почепского сельского поселения предлагается расширение и благоустройство зоны отдыха  – создание рекреационной зоны, включающей в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по сохранению существующих зон рекреационного озеленения на территориях, прилегающих к общественным зданиям села — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам торговли, благоустройство существующего парка. На территории населенных пунктов  предусмотрено устройство пешеходных тротуаров, внутри жилых кварталов устройство детских игровых площадок.

Организация дополнительной рекреационной зоны или зон возможна при перспективном освоении территории, включаемой в границы населенного пункта, в рамках разработки проекта планировки жилой зоны планируемого комплексного развития сел.

2.3.2.Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль  дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода  дороги и требующим доступа к ним.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Протяженность автодороги Воронеж – Острогожск (через с.Тресоруково, с. Почепское , р.п.Давыдовка) 3,9 км. Полоса отвода 2х15 м, площадь охранной зоны 11,7  га;

Протяженность автодороги с.Нижнемарьино- с.Дмитриевка –с.Ермоловка - р.п.Давыдовка 3,8 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 7,6 га.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и другими объектами. В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. Ширина полосы отвода практически не менее 24 м, на территории станции — значительно больше, т.к., кроме железнодорожных путей, на ней располагаются все сооружения, строения и хозяйства дороги. В охранные зоны также включаются участки, занятые защитными лесонасаждениями.

Границы полосы отвода  и охранных зон устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

По территории Почепского сельского поселения на границе с Старохворостанским сельским поселением, проходит ветка юго-восточной железной дороги Воронеж-Россошь.

В полосу отвода железных дорог (далее также - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода определяются в соответствии с утвержденными нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

а) от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток.

Протяженность железной дороги Воронеж — Россошь 10,5 км (проходит по границе 9,2 км, а по территории поселения 1,3 км). Полоса отвода 50 м, площадь охранной зоны 59 га;

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Через территорию Почепского сельского поселения не проходят магистральные газопроводы.

По территории Почепского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления с рабочим давлением 1,2 МПа от АГРС с.Лиски, газопровод среднего давления d 89 мм, d 57 мм и d 114 мм. А так же межпоселковый газопровод среднего давления d 89 мм из р.п.Давыдовка, протяженностью 0,7 км.

При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газо- и нефтепродуктопроводов, принята в соответствие с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000 и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 и 200 метров для магистральных газопроводов, и 75 м для нефтепродуктопровода.

Протяжённость газопровода высокого давления d 159 мм (из р.п.Давыдовка) – 1,5 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 3 га.

Протяжённость газопровода высокого давления d 219 мм (из р.п.Давыдовка) – 4,2 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 8,4 га.

Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются   следующие охранные зоны:

а) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  -  в  виде   территории, ограниченной  условными линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде   территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,  -  в  виде  просек  шириной  6 метров,  по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев  до  трубопровода  должно быть  не  менее  высоты  деревьев  в  течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов  и  от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны нефтепродуктопроводов.

По территории Почепского сельского поселения проходит участок нефтепродуктопровода РОСНЕФТЬ. Часть нефтепровода проходит по границе с Давыдовским сельским поселением.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов", для исключения возможного повреждения трубопроводов установлена охранная зона, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. В охранной зоне трубопровода категорически запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к его повреждению.

Расстояния от нефтепродуктопровода до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать в зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, значимости зданий и сооружений, рельефа местности, сохранности трубопровода и пр.) и необходимости обеспечения безопасности, но не менее 75 м до населенных пунктов, дачных поселков, и т.д., 50 м до отдельно стоящих зданий, 75 м до мостов и т.д.  (СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" табл. 4).

Общая протяжённость магистрального нефтепродуктопровода 20,8 км. Охранная зона 2х75 м, ее площадь 312 га. Часть нефтепродуктопровода проходит по границе с Давыдовским сельским поселением, протяженностью 9 км, часть по территории сельского поселения – 11,8 км.

Охранная зона воздушных линий электропередач.

Через территорию Почепского сельского поселения проходят транзитные электролинии.

Электроэнергия на территорию Почепского сельского поселения подается через электроподстанцию 110/35/10 кВ “Добрино”, которая расположена в Тресоруковском сельском поселении.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, и согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160), для линий электропередач напряжением 10кВ принимается по 10 м в каждую сторону.

Протяжённость линия ЛЭП — 110 кВ 3,4 км. Охранная зона 2х20 м, ее площадь составляет 13,6 га.

Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» установлены охранные зоны 2х10 метров, где 2 — в две стороны; 10 м — расстояние в метрах от крайнего провода.

На данной территории категорически запрещается:

а) производить строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, взрывные работы; производить посадку и вырубку лесов и кустарников, располагать полевые станы и загоны для скота; производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги не более 4,5 метров;

г) размещать АЗС и другие хранилища горюче-смазочных материалов;

д) устраивать контейнерные площадки;

е) складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

ж) устраивать смотровые площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов.

2.3.3.Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.

Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Таблица 24. Перечень промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Почепского  сельского поселения с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | КРС ООО “Ермоловское” | 300 |
| 2. | Тракторный отряд | - |
| 3. | Ангары для техники ООО “ЭкоНиваАгро” | - |
| 4. | КРС ООО “ЭкоНиваАгро”,ТОК | 300 |

* Санитарно-защитная зона указана согласно санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории Почепского сельского поселения расположена одна артезианская скважина.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

На  территории Почепского сельского поселения расположена река Хворостань, которая протекает в центре поселения и делит его на две части. Так же на территории имеется один небольшой пруд. Площадь пруда не превышает 0,5 кв.км., и таким образом он рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которой он расположен. Для такого водоема водоохранных зон не предусмотрено.

Охранная зона озер, прудов, ручьев составляет 50 метров, реки – 100 метров.

Протяженность реки Хворостань 10,5 км. Водоохранная зона 2х100 м, ее площадь 210 га (часть реки протекает по границе с Давыдовским сельским поселением).

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

2.3.4.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Рассматриваемые в проекте территории Почепского сельского поселения не подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - ИТМ ГО ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.3.5.Прочие ограничения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселения находятся пять кладбищ и скотомогильник (подлежащий закрытию). Проектом планируется организовать площадку под усовершенствованную свалку ТБО к северо-западу от с.Дмитриевка.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО (площадки под усовершенствованную свалку ТБО) – 1000 м, от контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) – 100 м, от кладбищ — 50 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Почепского сельского поселения нет памятников природы и особо охраняемых природных территорий.

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Почепского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, но, не смотря на это, наблюдается увеличение численности населения за счет высокого миграционного притока. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ, районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Почепском сельском поселении составит примерно 2380 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 2408 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Почепском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий:

- В с.Почепское – к северу от села, площадью 3,6 га,

- к востоку от села, площадью 1 га,

- к востоку от села, площадью 5,1 га,

- к центральной части села, площадью 2,7 га,

- к северо-западу от села, площадью 25 га,

- к западу от села, площадью 9,8 га,

- к западу от села, площадью 0,4 га,

- к югу от села, площадью 12,4 га.

2. В с.Дмитриевка - к северу от села, площадью 2,5 га,

- к северо-западу от села, площадью 0,4 га,

- к центральной части села, площадью 8,8 га,

- к западу от села, площадью 2,2 га,

- к западу от села, площадью 3,2 га,

- к юго - западу от села, площадью 4,7 га,

- к востоку от села, площадью 1,7 га.

3. В с.Ермоловка – к северо-востоку от села, площадью 9,5 га,

– к северо-востоку от села, площадью 4,6 га,

- к югу от села, площадью 5,6 га,

- к юго - западу от села, площадью 19,3 га.

4. В х.Луговой участок №1 - к юго - западу от села, площадью 1,3 га.

- к югу от села, площадью 2,6 га.

5. В х.Луговой участок №2 - - к югу от села, площадью 6,4 га.

Общая площадь участков, выделяемых под строительство жилых домов, составляет 132,5 га. Из них 19,8 га от площади нового участка отводятся для инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурного и бытового обслуживания, а 112,7 га для строительства новых домов. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий устанавливают органы местного самоуправления.

Территория, вовлекаемая в жилую зону населенных пунктов представляет собой земли сельскохозяйственного назначения.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Почепское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра  г. Лиски, является перспективным поселением.

На территории Почепского сельского поселения новые производственные и сельскохозяйственные площадки не предусматриваются.

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов Почепского сельского поселения предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 25. Объекты культурно-бытового обслуживания с.Почепское.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест | 40 м2 на место | 21 мест | 85 мест/3400м2 |
| Школа | 145 мест | 50 м2 на место | 120 мест | 155 мест/7750 м2 |
| Специализированное внешкольное учреждение (музыкальное, художественное, детского творчества) | 10 мест | - | - | 25 мест |
| ФАП | 1 объект | 0,2 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| Аптека | 60 м2 общ. пл./1 объект. на 6 тыс. жит. | 0,1 – 0,2 га | - | 65 м2 общ. пл. |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 2 объекта | 1 объект |
| Спортивный зал | 150 м2 (не менее 300 м2/объект) | - | 1 объект | 1 объект |
| Бассейн | 100 м2 | - | - | 100м2 |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 1187 м2 | 107 м2 торг пл./214 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 214 м2 торг пл./428 м2 (зем. участок) |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | 20 мест | 95 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб. мест | 0,03 га на 10 раб. мест | - | 10 раб.мест |
| Банно-оздоровительный комплекс | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | - | 25 мест |
| Филиал Сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | 1 объект | 27 м2 |
| Почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 150 мест | 135 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 10000 ед. хр. | 4500 ед. хранения |
| Административно-управленческое учреждение | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| Опорный пункт охраны правопорядка | - | - | 1 объект | 1 объект |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 26. Объекты культурно-бытового обслуживания с.Ермоловка.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Школа | 145 мест | 50 м2 на место | 110 мест | 190 мест/9500 м2 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 4 пос/см | 0,1 га на 100 пос/см | 15 пос. в смену | 1 объект – 10 пос. в смену |
| Аптека | 60 м2 общ. пл./1 объект. на 6 тыс. жит. | 0,1 – 0,2 га | 1 объект | 60 м2 общ. пл. |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 1 объект | 1 объект |
| Спортивный зал | 150 м2 (не менее 300 м2/объект) | - | 1 объект | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 170 м2 | 103 м2 торг пл./206 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 206 м2 торг пл./412 м2 (зем. участок) |
| Почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 260 мест | 102 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 7500 ед. хр. | 4630 ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 27. Объекты культурно-бытового обслуживания с.Дмитриевка.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 200 м2 | 28 м2 торг пл./56 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 56 м2 торг пл./112 м2 (зем. участок) |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики.

Анализ таблиц 25 показал, что в с.Почепское необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

-  детского дошкольного учреждения на 64 места;

- специального внешкольного учреждения на 25 мест;

- аптеки общей площадью 65 м2,

- банно-оздоровительного комплекса на 25 помывочных мест;

- строительство бассейна площадью 100 м2,

- предприятия общественного питания на 75 мест,

- предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест (например, предприятие по стирке белья, по химчистке, парикмахерские, ремонт обуви и т.д.),

В с.Ермоловка необходимо строительство:

- аптеки общей площадью 60 м2,

- магазинов смешанной торговли торговой площадью 139 м2.

А так же реконструкция:

-  реконструкция здания школы в с.Почепское с увеличением на 35 мест,

-  реконструкция здания школы в с.Ермоловка с увеличением на 80 мест,

-  реконструкция стадиона на ул.Заречная (футбольное поле, раздевалка).

Необходимо организовать регулярное транспортное сообщение между с.Дмитриевка и х.Луговой, поскольку эти населенные пункты не обеспечены минимальным перечнем объектов культурно-бытового обслуживания, а их организация в селе проектом не предусматривается.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Капитального ремонта, в первую очередь, требуют:

1.В с.Почепское – ул.Гагарина (0,4 км), пер. Красноармейский (0,5 км), ул.Заречная (0,4 км), ул.Садовая (0,6 км), ул.Березовая роща (1 км).

2. В с.Дмитриевка – ул.Октябрьская (0,8 км), ул.Огородная (0,7км), часть ул.Юбилейная (0,2 км).

3. В с.Ермоловка – ул.Круглая (1,1 км), а так некоторые участки улиц общей протяженностью -0,8км.

4. В х.Луговой уч.№1 – ул.Солнечная (0,7 км), часть ул.Подгорная (0,4км).

5. В х.Луговой уч.№2 – ул.Рабочая (1 км), ул.Железнодорожная ( 0,4 км).

На расчетный срок, требуют ремонта часть ул.Колхозная (0,3км) и некоторые улицы общей протяженностью 1км, в с.Почепское.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

В Почепском сельском поселении все населенные пункты полностью газифицированы. Поэтому развития газификации, в перспективе, проектом не предусмотрено.

2.10.2. Водоснабжение.

Население Почепского поселения  составляет 2370 человек.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет -  541 м³/сут.

Следовательно, существующий и реконструируемый водозаборы  обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе запланировано разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Проектируемые сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Учитывая, что газовые котельные Почепского сельского поселения являются потребителями 2 категории по надежности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭС).

Проектируемые сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

2.10.4. Теплоснабжение.

В связи с тем, что все населенные пункты Почепского сельского поселения газифицированы теплоснабжение всех объектов социального и культурно-бытового обслуживания, производиться от встроенных котельных, переведенных на газовое топливо (природный газ).

Проектируемые тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. Места сбора бытовых отходов.

На территории Почепского сельского поселения необходимо организовать 2 места сбора ТБО в населенных пунктах в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3). Для последующего вывоза отходов за пределы населенных пунктов необходимо запроектировать 2 контейнерные площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённые контейнерами большой ёмкости (30 м³), которые будут располагаться к востоку от с. Почепское и к северу от с.Ермоловка. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

На территории Почепского сельского поселения возможно устройство районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО (площадки под усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов). Размер выбранного пункта 0,7 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Площадку планируется разместить к северо-западу от с.Дмитриевка.

Площадка под усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов (пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории Почепского сельского поселения находятся 5 действующих кладбищ.

Проектом предусматривается благоустройство территории кладбищ.

Размещение кладбища показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

На территории Почепского сельского поселения имеется действующий скотомогильник к юго-востоку от с. Почепское, который подлежит закрытию.

Проектом  предусматривается организация нового скотомогильника к северо- западу от с.Дмитриевка.

Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-20% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На  территории Почепского сельского поселения расположена река Хворостань, которая протекает в центре поселения и делит его на две части. Так же на территории имеется один небольшой пруд. Площадь пруда не превышает 0,5 кв.км. Для такого водоема водоохранная зона не устанавливается.

Протяженность реки Хворостань по территории сельского поселения 10,5 км. Водоохранная зона реки в рассматриваемом районе составляет 100 м, ее площадь 210 га (часть реки протекает по границе с Давыдовским сельским поселением).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м – для обратного или нулевого уклона;

- 40 м – для уклона до трех градусов;

- 50 м -  для уклона три и более градуса.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85.

Радиационный фон.

Гамма-фон Почепского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Почепского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным  и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Почепского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,    птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Почепского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Почепского сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Почепского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилированного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Таблица 27 . Воздухоохранные мероприятия.

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Почепское сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Почепское сельское поселение является не канализованным населенным пунктом;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Полезные ископаемые.

На территории Почепского сельского поселения имеются два месторождения  полезных ископаемых.

Выводы.

В целом территория Почепского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Почепского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 28. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы.

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

1.ключевые территории;

2.транзитные зоны;

3.экологические коридоры;

4.буферные зоны

3.8.1.Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Почепского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.9. Экологическая оценка ландшафтов.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

1.фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

2.создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

3.закрепление песков с помощью травяного покрова;

4.внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Почепского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Почепского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014» .

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира  Почепского  сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Почепского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели Почепского сельского поселения.

Таблица 28. Основные технико-экономические показатели в Почепском сельском поселении.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 8390 | 8390 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 517 | 649,5 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 7784 | 7916,5 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | 59 | 59 |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | 30 | 30 |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 30 | 30 |
|  | - земли областной собственности | га | 59 | 59 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 2550 | 2550 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 5751 | 5751 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2370 | 2408 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 42 | 38 |
|  | убыль | чел. | - | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 485 | 482 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 1238 | 1252 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 644 | 650 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 85,9 | 113,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | 18,4 | 18,4 |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 85,9 | 113,9 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 16 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 90 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | - | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 36,6 | 47 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 21 | 85 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 120 | 345 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | - | - |
|  | ФАП | пос/см | 1 | 1 |
|  | Врачебная амбулатория | пос/см | 15 | 10 пос\см |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 1 | 125 м2 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 410 | 237 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 5 | 4 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 1557 | 1557 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  |  |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 95 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | - | 25 |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1 | 27 м2 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 1 | 1 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 17500 | 9130 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 36,8 | 36,8 |
| 5.2. | Обеспеченность население индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 чет) | автомобилей | 529 | 529 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 5 |
| 6.2. | Площадка под усовершенствованную свалку | единиц | - | 3 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,601 | 0,611 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,541 | 0,611 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,06 | - |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 3,12 | 1,68 |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 3,12 | 1,68 |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 1,5 | - |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 0,601 | 0,611 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,541 | 0,611 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,06 | - |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | - |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 69,04 | 69,04 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 61,1 | 61,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 10.3. | районные котельные | Гкал/год | 60,7 | 60,7 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 2,69 | 2,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 1,66 | 1,66 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 1,03 | 1,03 |
| 11.3. | Источник подачи газа АГРС с.Лиски | млн. м3/год | 700,8 | 700,8 |
| 11.4 . | Протяженность сетей уличных | км | 75 | 75 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 73 | 73 |