- ООО «АГРОПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА почепского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Том I

- Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

- МК 17 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                                          В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                                      А. С. Липко

- Руководитель группы

территориального планирования                                                          А. В. Волков

Воронеж - 2010 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния, комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

- ТОМ I

Положение о территориальном планировании.

- Содержание.

| - 1. | - Цели и задачи территориального планирования.................................... | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Общие положения....................................................................................... | - 4 |  |
|  | - 1.2. Цели и задачи территориального планирования Почепского сельского поселения........................................................................................ | - 7 |  |
|  | - 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Почепского сельского поселения……. | - 8 |  |
| - 2. | - Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………........... | - 9 |  |
|  | - 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Почепского сельского поселения.................................................................. | - 10 |  |
|  | - 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Почепского сельского поселения.................................................................. | - 11 |  |
|  | - 2.3. Предложения по обеспечению сельского поселения территориями для объектов жилищного строительства........................................................ | - 12 |  |
|  | - 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.................................... | - 14 |  |
|  | - 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания............................................. | - 14 |  |
|  | - 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры………………………………...... | - 17 |  |
|  | - 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.................................................... | - 18 |  |
|  | - 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения................................................ | - 19 |  |
|  | - 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов.................................................................... | - 20 |  |
|  | - 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения....................................................................................... | - 21 |  |
|  | - 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками......................................................................................... | - 21 |  |
|  | - 2.12. Основные технико-экономические показатели...................................... | - 22 |  |
| 3. | - Заключение........................................................................................................ |  |  |

- 1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Почепского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района, уставом Почепского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Почепского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Почепского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Почепского сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Почепского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Схема генерального плана Почепского сельского поселения включает:

1. Схема землепользования и распределения земель по категориям Почепского  сельского поселения.

2. Схема существующего состояния, комплексной оценки территории Почепского сельского поселения.

3. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи Почепского сельского поселения.

4. Схема газоснабжения Почепского  сельского поселения.

5. Схема водоснабжения и водоотведения Почепского сельского поселения.

6. Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Почепского  сельского поселения.

На картах (схемах), содержащихся в Проекте генерального плана Почепского сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения Проекта генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Схеме существующего состояния, комплексной оценки территории Почепского сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи, Схема газоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения.

На Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Почепского сельского поселения.

Планируемое размещения объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию Проекта генерального плана  Почепского сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем).

Проект генерального плана Почепского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Почепского сельского поселения.

Основной целью Генерального плана Почепского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Почепского сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечение  прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Почепского сельского поселения.

- Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского района, Почепского сельского поселения.

- Формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Почепского сельского поселения.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Почепского сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Почепского сельского поселения.

- Определение назначения территорий Почепского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса с. Почепское, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение, для целей жилищного строительства, новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Завершение газификации населенных пунктов поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Почепского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Почепского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального  и районного значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура, межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов;

- трубопроводы газоснабжения высокого и среднего давления на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты культурного наследия регионального значения (в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов);

- объекты культурно-бытового и социального назначения населенных пунктов.

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Почепского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Почепского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Почепского поселения».

Содержание разделов и схем Генерального плана Почепского сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. Оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 17-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Почепского сельского поселения.

Границы и статус Почепского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 2 декабря 2004 года №85-ОЗ.

В границы с.Почепское, с.Дмитриевка, с.Ермоловка и х.Луговой включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства местного значения.

Таблица 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству Почепского сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) Изменение границ села Почепское. Включение в границы населенного пункта двух участков под расширение для внесения существующей жилой застройки и домовладений, общей площадью 60 га. | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 2) Изменение границ села Дмитриевка. Включение в границы населенного пункта двух участков под расширение для внесения существующей жилой застройки и домовладений, общей площадью 23,5 га. | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 3) Изменение границ села Ермоловка. Включение в границы населенного пункта двух участков под расширение для внесения существующей жилой застройки и домовладений, общей площадью 39 га. |  |  |
| 3) Изменение границ хутора Луговой. Включение в границы населенного пункта двух участков под расширение для внесения существующей жилой застройки и домовладений, общей площадью 39 га. |  |  |

Участки, включаемые в границы с.Почепское, с.дмитриевка, с.Ермоловка и х.Луговой показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Почепского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта планировки сельского поселения. | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 3. Перечень мероприятий обеспечению территории Почепского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства: 1.с.Почепское - участок 1 площадью 3,6 га; участок 2 площадью 1 га; участок 3 площадью 5,1 га; участок 4 площадью 2,7 га; участок 5 площадью 25 га; участок 6 площадью 12,4 га, участок 7 площадью 9,8 га; участок 8 площадью 0,4 га; 2.с.Дмитриевка – участок 1 площадью 2,5 га; участок 2 площадью 0,4 га; участок 3 площадью 8,8 га; участок 4 площадью 2,2 га; участок 5 площадью 3,2 га; участок 6 площадью 4,7 га, участок 7 площадью 1,7 га. 3.С.Ермоловка – участок 1 площадью 9,5 га; участок 2 площадью 4,6 га; участок 3 площадью 5,6 га, | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка градплана. 4. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. 5. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 6. Получение разрешения на строительство. 7. Строительство. 8. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок. |
|  | участок 4 площадью 19,3 га; 4.х.Луговой уч.№1 – участок 1 площадью 1,3 га; участок 2 площадью 2,6 га. 5.х.Луговой уч.№2 – участок 1 площадью 6,4 га. |  | Расчетный срок. |

Земельные участки для развития малоэтажной застройки, присоединяемые к землям населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения, показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

Почепское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра г. Лиски, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивными пути развития сельскохозяйственного производства.

Но на данный момент проектирование новых производственных площадок не предусмотрено.

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в с.Почепское.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Строительство детского дошкольного учреждения на 64 места | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок |
| 2. | Строительство специального внешкольного учреждения на 25 мест |  |  |
| 3. | Строительство аптеки общей площадью 65 м2 |  |  |
| 4. | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 25 помывочных мест |  |  |
| 5. | Строительство бассейна площадью 100 м2 |  |  |
| 6. | Строительство предприятия общественного питания на 75 мест |  |  |
| 7. | Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест |  |  |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция здания школы в с. Почепское с увеличением на 35 мест | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы |  |
| 2. | Реконструкция стадиона на ул.Заречная (футбольное поле и раздевалка). |  |  |

Таблица 6. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в с.Ермоловка.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Строительство аптеки общей площадью 60 м2 | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок |
| 2. | Строительство магазинов смешанной торговли торговой площадью 139 м2 |  |  |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция здания школы в с.Ермоловка с увеличением на 80 мест | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы |  |

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Почепского  сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

На территории Почепского сельского поселения строительство новых газовых и тепловых сетей, на данный момент, не предусмотрено.

Таблица 7. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение, канализация. |  |  |
| 1.1. | Реконструкции водозаборов и сетей | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 1.2. | Прокладка новых сетей |  |  |
| 1.3. | Реконструкция и строительство малых очистных сооружений. |  |  |
| 2. | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Приобретение дизельных электростанций. | 1. Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей. 2. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 3. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 4. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2.2. | Устройство уличного освещения. |  |  |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются конкретные объекты, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения), Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения), Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи), Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 8. Перечень мероприятий по обеспечению Почепского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство внутрипоселковых дорог в: 1.с.Почепское - ул.Гагарина (0,4 км), пер. Красноармейский (0,5 км), ул.Заречная (0,4 км), ул.Садовая (0,6 км), ул.Березовая роща (1 км). 2.В с.Дмитриевка – ул.Октябрьская (0,8 км), ул.Огородная (0,7км), часть ул.Юбилейная (0,2 км). 3. в с. Ермоловка – ул.Круглая (1,1 км), а так некоторые участки улиц общей протяженностью -0,8км. 4. В х.Луговой уч.№1 – ул.Солнечная (0,7 км), часть ул.Подгорная (0,4км). 5. В х.Луговой уч.№2 – ул.Рабочая (1 км), ул.Железнодорожная ( 0,4 км). | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Часть ул.Колхозная (0,3км) и некоторые улицы общей протяженностью 1км, в с.Почепское. |  | Расчетный срок |
| 3. | Устройство тротуаров |  | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица 9. Перечень мероприятий по обеспечению территории Почепского сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны Почепского сельского поселения |  |  |
| 1. | благоустройство пляжа вдоль реки Хворостань | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Первая очередь. |
| 2. | устройство детских игровых площадок и спортплощадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. |  |
| 3. | устройство пешеходных тротуаров |  |  |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на  Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами сбора бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 8. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3) в населенных пунктах | 1. Выбор места под площадку для сбора отходов вблизи населенного пункта. 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь |
| 2. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) |  |  |
| 3. | Устройство районного пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО (площадки под усовершенствованную свалку ТБО, площадью 0,7 га) |  | Первая очередь |

Место расположения на территории сельского поселения районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- Таблица 11. Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство сохраняемых кладбищ | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места организации кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Почепского сельского поселения расположен один скотомогильник, подлежащий закрытию. Проектом не предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства, но требуется размещение   нового скотомогильника к северо-западу от с. Дмитриевка.

- Таблица 12. Перечень мероприятий по организации скотомогильников на территории Почепского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Резервирование территории 54 м2 для организации скотомогильника. | Формирование и резервирование участка | Первая очередь |

Места расположения скотомогильников показаны на Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.12. Основные технико-экономические показатели.

- Таблица 13. Основные технико-экономические показатели Почепского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 8390 | 8390 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 517 | 649,5 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 7784 | 7916,5 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | 59 | 59 |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | 30 | 30 |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 30 | 30 |
|  | - земли областной собственности | га | 59 | 59 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 2550 | 2550 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 5751 | 5751 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2370 | 2408 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 42 | 38 |
|  | убыль | чел. | - | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 485 | 482 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 1238 | 1252 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 644 | 650 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 85,9 | 113,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | 18,4 | 18,4 |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 85,9 | 113,9 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 16 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 90 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | - | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 36,6 | 47 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 21 | 80 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 120 | 310 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | - | - |
|  | ФАП | пос/см | 1 | 1 |
|  | Врачебная амбулатория | пос/см | 15 | 4 пос\см |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 1 | 120 м2 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 410 | 237 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 5 | 4 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 1557 | 1557 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  |  |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 95 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | - | 25 |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1 | 27 м2 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 1 | 1 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 17500 | 9130 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 36,8 | 36,8 |
| 5.2. | Обеспеченность население индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 чет) | автомобилей | 529 | 529 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 5 |
| 6.2. | Районный пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО/ Площадка под усовершенствованную свалку | единиц | - | 3 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,601 | 0,611 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,541 | 0,611 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,06 | - |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 3,12 | 1,68 |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 3,12 | 1,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 1,5 | - |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 0,601 | 0,611 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,541 | 0,611 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,06 | - |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | - |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 69,04 | 69,04 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 61,1 | 61,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 10.3. | районные котельные | Гкал/год | 60,7 | 60,7 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 2,69 | 2,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 1,66 | 1,66 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 1,03 | 1,03 |
| 11.3. | Источник подачи газа АГРС с.Лиски | млн. м3/год | 700,8 | 700,8 |
| 11.4. | Протяженность сетей уличных | км | 75 | 75 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 73 | 73 |

3. Заключение.

Разработка генерального плана Почепского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Почепского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Почепского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Почепского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. №61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.